INSTITUTO INFNET

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PORDEUS CAMPOS

TESTE DE PERFORMANCE - TP4

PROJETO DE BLOCO: SISTEMAS DIGITAIS EMBARCADOS

Manaus/AM

2026

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PORDEUS CAMPOS

TESTE DE PERFORMANCE - TP4

PROJETO DE BLOCO: SISTEMAS DIGITAIS EMBARCADOS

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina Projeto de Bloco do curso de Engenharia de Computação.

Professor: Dácio Moreira de Souza

Manaus/AM

2026

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o TP4 do Semáforo Inteligente com Botão de Pedestre (ARM–FPGA), que amplia a complexidade lógica e aritmética do sistema: histórico de contagem de veículos em BRAM, cálculo do nível de fluxo com filtro de média móvel usando o bloco DSP nativo da Tang Nano 4K, e rotinas ARM64 avançadas (aritmética multi-palavra, conversão inteiro/float, NEON SIMD).

## 2. ARQUITETURA ATUALIZADA: BRAM, DSP E FLUXOS NUMÉRICOS

O módulo bram_historico implementa um buffer circular de 256 amostras em memória de bloco (BRAM), inferida a partir de uma memória síncrona com portas de escrita e leitura independentes — padrão reconhecido pelo Gowin EDA para mapeamento automático em BRAM física. O módulo media_movel_dsp mantém uma janela deslizante de 5 amostras e calcula a média multiplicando a soma da janela por uma constante recíproca em ponto fixo Q16 (em vez de dividir), operação que o Gowin EDA mapeia para o bloco DSP dedicado da Tang Nano 4K. O nível de fluxo (baixo/médio/alto) resultante é comparado com os limiares configuráveis via protocolo_paralelo (TP3).

### 2.1 Fluxo numérico ARM: multi-palavra, conversões e SIMD

No lado ARM, tp4_numerico.s implementa aritmética de 128 bits (via adds/adc, propagando o carry entre as metades baixa e alta), conversão inteiro→float→inteiro (scvtf/fcvtzs) para calcular uma média em ponto flutuante, uma tabela de consulta (lookup table) de ponteiros para classificar o nível de fluxo, e uma macro (extrai_campo) que encapsula a extração de bits reutilizada desde o TP2/TP3. tp4_neon_simd.s usa instruções NEON (Advanced SIMD) para somar em paralelo as contagens de 4 vias de sensores simultâneas e calcular a média ponderada de cada via em uma única operação vetorial de 4 elementos, tanto em inteiro quanto em ponto flutuante.

## 3. VALIDAÇÃO E DEPURAÇÃO REAL (SIMULAÇÃO)

Dois erros reais foram encontrados e corrigidos durante a simulação de media_movel_dsp, documentados aqui por evidenciarem a análise de temporização e de precisão numérica exigida nesta etapa:

(1) Atraso de 1 amostra: a primeira versão calculava a média a partir do valor anterior do acumulador soma (o valor daquele mesmo ciclo, antes de incluir a nova amostra), fazendo a média sempre refletir a janela de uma amostra atrás. Corrigido introduzindo o sinal combinacional soma_novo, usado tanto para atualizar o registrador soma quanto para calcular a média no mesmo ciclo em que a amostra chega.

(2) Erro de arredondamento em ponto fixo: a divisão por 5 (aproximada como soma × round(65536/5) >> 16) truncava sistematicamente 1 unidade abaixo do valor correto (ex.: 50/5 resultava em 9, não 10), pois a truncação do deslocamento para a direita sempre arredonda para baixo. Corrigido somando meio-LSB (32768) ao produto antes do deslocamento — técnica padrão de arredondamento em aritmética de ponto fixo.

Após as duas correções, tb_media_movel_dsp.v passou em 4/4 casos. Log real:

[OK] media=10 com janela de 5 amostras iguais a 10
[OK] nivel_fluxo=BAIXO conforme limiar_baixo=15
[OK] media=20 apos deslizar a janela com nova amostra 60
[OK] nivel_fluxo=MEDIO conforme limiares
RESULTADO: TODOS OS CASOS PASSARAM (4/4)

tb_bram_historico.v passou em 5/5 casos (escrita sequencial de 4 amostras, ponteiro circular avançando corretamente, leitura síncrona de cada endereço conferida byte a byte). Logs completos em docs/evidencias/tp4_sim_bram_historico.txt e tp4_sim_media_movel_dsp.txt.

tb_bram_historico.vcd

tb_media_movel_dsp.vcd

## 4. EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO EM ASSEMBLY

tp4_numerico:
Soma 128 bits: hi=2 lo=0x0000000000000001
Media (int->float->int) = 9
Status decodificado: sensor=1 botao=1
Nivel de fluxo (lookup): MEDIO

O resultado da soma multi-palavra foi conferido manualmente: (2^64 - 1) + 2, representado em 128 bits (hi=1,lo=0xFFFFFFFFFFFFFFFF) somado a (hi=0,lo=2), produz hi=2, lo=1 — exatamente o valor obtido, confirmando a propagação correta do carry entre as duas metades de 64 bits.

tp4_neon_simd:
Somas por via (NEON, inteiro): 7 9 7 10
Medias ponderadas por via (NEON, float, trunc.): 7 13 3 20

Conferência manual: vias A=[5,8,3,10], B=[2,1,4,0] → soma=[7,9,7,10]; pesos=[1.0,1.5,0.5,2.0] → média ponderada=[7.0,13.5,3.5,20.0], truncada para [7,13,3,20] — bate exatamente com a saída real do binário. Logs completos em docs/evidencias/tp4_numerico_run.txt e tp4_neon_simd_run.txt.

## 5. DESEMPENHO, LATÊNCIA E ESTABILIDADE

A tabela abaixo resume a latência de cada módulo crítico, medida em ciclos de simulação e convertida para tempo real considerando o clock de 27 MHz da Tang Nano 4K (período ≈ 37,04 ns):

| Módulo | Ciclos até resposta | Latência @ 27 MHz |
| --- | --- | --- |
| debounce (N_CYCLES=8) | 8 ciclos | ≈ 296 ns |
| sensor_veiculo | 9 ciclos | ≈ 333 ns |
| fsm_semaforo (transição) | 1 ciclo (+ duração da fase) | ≈ 37 ns |
| protocolo_paralelo (comando→ack) | 1 ciclo | ≈ 37 ns |
| media_movel_dsp (amostra→média) | 1 ciclo | ≈ 37 ns |

### 5.1 Análise

Todos os valores medidos estão muitas ordens de grandeza abaixo do orçamento de latência ONF-01 (≤ 50 ms) definido no TP1 — o gargalo de latência real do sistema completo é o intervalo de amostragem do sensor de veículos (dezenas a centenas de milissegundos), não a lógica digital em si. Quanto à estabilidade, todos os testbenches percorreram múltiplos ciclos completos de operação (incluindo transições de fase da FSM e deslizamento repetido da janela de média móvel) sem exigir reset ou apresentar divergência de estado, indicando comportamento estável dentro do escopo simulado.

## 6. RUBRICAS ATENDIDAS NESTA ETAPA

Detalhamento completo em Checklist_Rubricas.md. Resumo:

| Rubrica (resumo) | Evidência |
| --- | --- |
| Arquitetura com BRAM/DSP/SIMD | Seção 2, 2.1 |
| Módulos aritméticos (BRAM/DSP) validados | Seção 3 |
| Assembly multi-palavra/lookup/bitwise/macros | Seção 2.1, 4 |
| Integração eletrônica FPGA+periféricos | Vídeo demonstrativo |
| Comunicação ARM-FPGA com telemetria | Reutiliza TP3; plena no TP5 |
| Integração parcial documentada | README.md, Seção 3 |
| Desempenho e estabilidade tabulados | Seção 5, 5.1 |
| Relatório técnico completo | Documento integral |

## 7. REPOSITÓRIO GIT

https://github.com/LucasPordeus/lucas_gabriel_sistemas_digitais_embarcados