INSTITUTO INFNET

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PORDEUS CAMPOS

TESTE DE PERFORMANCE - TP5

PROJETO DE BLOCO: SISTEMAS DIGITAIS EMBARCADOS

Manaus/AM

2026

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA PORDEUS CAMPOS

TESTE DE PERFORMANCE - TP5

PROJETO DE BLOCO: SISTEMAS DIGITAIS EMBARCADOS

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina Projeto de Bloco do curso de Engenharia de Computação.

Professor: Dácio Moreira de Souza

Manaus/AM

2026

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o TP5, etapa de integração final do Semáforo Inteligente com Botão de Pedestre (ARM–FPGA). O protocolo de comunicação evolui do barramento paralelo (TP3/TP4) para um protocolo serial síncrono definitivo com handshaking e telemetria, todos os blocos anteriores são consolidados em um módulo de topo único (top_semaforo.v), e o Assembly ARM é reorganizado em uma biblioteca estática reutilizável (libembarcado.a).

## 2. PROTOCOLO FINAL E INTEGRAÇÃO

protocolo_serial.v implementa um quadro de 8 bits com sclk (clock serial gerado pelo ARM), cs_n (chip-select, também usado como handshake de início/fim de quadro), mosi (comando ARM→FPGA) e miso (telemetria FPGA→ARM, nível de fluxo + contagem atual). O sinal busy pulsa por 1 ciclo ao final de cada quadro completo, confirmando que o comando foi aplicado — esse é o handshaking funcional exigido pela rubrica. O pino miso implementa controle de OE (output-enable): fica em alta impedância (Hi-Z) sempre que cs_n está em nível alto, permitindo compartilhamento futuro do barramento com outros periféricos.

top_semaforo.v integra todos os blocos das etapas anteriores — sensor_veiculo, botao_pedestre, fsm_semaforo, bram_historico, media_movel_dsp, estado_basico_decoder e protocolo_serial — em um único módulo de topo, com valores padrão de segurança aplicados no reset (tempo mínimo de verde nunca fica indefinido, mesmo antes do primeiro comando de configuração chegar via protocolo serial).

## 3. VALIDAÇÃO E DEPURAÇÃO REAL

tb_protocolo_serial.v validou 4/4 casos: alta impedância de miso fora do quadro, apresentação correta do MSB da telemetria ao iniciar o quadro (handshake), recepção correta do byte de comando após 8 pulsos de sclk, e retorno a alta impedância ao final do quadro.

A integração completa (tb_top_semaforo.v) revelou, na primeira tentativa, uma aparente falha: o LED de pedestre verde não estava ativo quando o teste verificava. A investigação (usando referências hierárquicas do Icarus Verilog para rastrear o estado interno da FSM ciclo a ciclo) mostrou que não havia bug no hardware: com os tempos pequenos usados no teste (tempo_min_verde=3, tempo_amarelo=2, tempo_pedestre=15, escolhidos para acelerar a simulação), a fase inteira de pedestre verde dura apenas cerca de 16 ciclos de clock — e o teste original esperava 200 ciclos antes de checar o LED, ou seja, verificava depois de o sistema já ter completado todo o ciclo e retornado sozinho para carro verde (comportamento correto e esperado). A correção foi no tempo de espera do próprio testbench (reduzido para checar dentro da janela real da fase), não no RTL. Esse episódio ilustra a importância de validar a metodologia de teste com a mesma atenção dedicada ao hardware.

Após a correção, tb_top_semaforo.v passou em 4/4 casos: estado inicial seguro (veículos verde, pedestre vermelho), atualização de tempo_min_reg via protocolo serial, contagem correta de 3 veículos via BRAM, e liberação do verde de pedestre dentro do ciclo completo da FSM. Logs completos em docs/evidencias/tp5_sim_protocolo_serial.txt e tp5_sim_top_semaforo.txt.

tb_protocolo_serial.vcd

tb_top_semaforo

## 4. BIBLIOTECA ASSEMBLY E TESTES DE DESEMPENHO

O código ARM foi reorganizado em três arquivos temáticos compilados em uma biblioteca estática (libembarcado.a): gpio_lib.s (mapeamento e manipulação de registradores GPIO, refatorado de gpio_map.s do TP3), strings_lib.s (conversão inteiro→decimal ASCII e utilitário de escrita) e buffer_lib.s (FIFO circular para telemetria, com cbuf_push/cbuf_pop). Um harness de teste dedicado (test_lib.s) valida as três bibliotecas de forma independente, como um testbench para o código ARM — todos os 4 testes passaram.

main_tp5.s usa duas macros parametrizadas: monta_comando (monta um byte opcode+valor, reutilizando o formato definido desde o TP3) e le_relogio (lê o relógio monotônico do sistema via clock_gettime). O programa executa 2000 transações simuladas com a FPGA (montagem de comando + push/pop no buffer circular, equivalente em software ao quadro serial completo) e mede o tempo real decorrido.

### 4.1 Evidência de execução

test_lib:
[OK] str_len
[OK] uint_to_dec
[OK] cbuf push/pop (FIFO correto)
[OK] gpio_lib (set/read/clear)

main_tp5:
Iniciando teste de desempenho: 2000 transacoes simuladas com a FPGA...
Tempo total: 146060 ns
Throughput: 13693002 transacoes/segundo (aprox.)
Latencia media por transacao: 73 ns
(medido em ambiente de desenvolvimento/qemu; em hardware fisico os valores absolutos mudam, mas a metodologia de medicao e' a mesma)

Os valores absolutos foram medidos em ambiente de desenvolvimento e servem para validar a metodologia de medição (clock_gettime antes/depois do laço, cálculo de throughput e latência média) — em hardware físico (Raspberry Pi Zero 2W), os valores absolutos mudam (tipicamente mais lentos que a emulação, e dominados pelo tempo real de handshaking com a FPGA via GPIO físico), mas o binário e a metodologia são exatamente os mesmos. Logs completos em docs/evidencias/tp5_test_lib_run.txt e tp5_main_tp5_run.txt; disassembly completo em tp5_main_tp5_objdump.txt.

## 5. RUBRICAS ATENDIDAS NESTA ETAPA

Detalhamento completo em Checklist_Rubricas.md. Resumo:

| Rubrica (resumo) | Evidência |
| --- | --- |
| Módulos Verilog finalizados (OE, casos de borda) | Seção 2; protocolo_serial.v, top_semaforo.v |
| Comunicação final com handshaking e telemetria | Seção 2, 3 |
| Assembly estruturado em bibliotecas (.a) | Seção 4; libembarcado.a |
| Funções avançadas (buffers, strings, macros) | Seção 4 |
| Testes contínuos de desempenho | Seção 4.1 |
| Documentação definitiva da arquitetura | Instrucoes_Hardware.md, Relatorio.docx |

## 6. REPOSITÓRIO GIT

https://github.com/LucasPordeus/lucas_gabriel_sistemas_digitais_embarcados